新疆广汇新能源有限公司环境信息公开表

- 基础信息

| 单位名称 | 新疆广汇新能源有限公司 |  | 公开日期 |  | 2024年7月18日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 91652223792268282K | 法定代表人 |  | 薛小春 |  |
| 生产地址 | 新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号 | 生产周期 |  | 7200h |  |
| 所属行业 | 煤制液体燃料生产 | 联系电话 |  | 0902-7175856 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 新疆广汇新能源有限公司位于哈密市伊吾县工业园区内。项目以煤炭为原料，采用碎煤加压气化、低温甲醇洗、硫回收、甲烷深冷分离、甲醇合成等技术生产甲醇，同时副产LNG等产品。项目配套建设污水处理和热电联产装置。热电装置产生的废气经选择性催化还原法（SCR）、静电除尘、湿式氨法脱硫处理后通过90米烟囱排放。项目总投资1101386.56万元，占地面积104.655万m2，工程项目由气化装置、低温甲醇洗装置、甲烷深冷分离装置、甲醇合成装置等主体工程，储运工程、公用工程、环保工程等构成。 |  |  |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |  |  |
| 甲醇 |  | 120万吨/年 |  |  |  |
| LNG |  | 7.7亿 |  |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号或名称 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| FS-01（蒸发池） | 纳管 | COD | 51.51 | 自动 | 2024.06 | 12757.59 | / | 参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准/150mg/L | 否 |
|  |  | 氨氮 | 9.85 | 自动 | 2024.06 | 1760.6 | / | 参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准/25mg/L | 否 |
|  |  | PH | 7.15 | 自动 | 2024.06 | / | / | 参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准/6-9 | 否 |
| 备注：企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经生态环境部门许可的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
| DA006 (1号净烟气排放口） | 排环境 | 二氧化硫 | 26.4 | 2024.06 | 自动 | 65767.19 | 1014870 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/50mg/m3 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 54.5 | 2024.06 | 自动 | 130905.33 | 1014870 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/100mg/m3 | 否 |
|  |  | 烟尘 | 3.66 | 2024.06 | 自动 | 8565.55 | 259200 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/20mg/m3 | 否 |
| DA005 (2号净烟气排放口） | 排环境 | 二氧化硫 | 13.97 | 2024.06 | 自动 | 34118.65 | 1014870 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/50mg/m3 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 44.81 | 2024.06 | 自动 | 71346.56 | 1014870 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/100mg/m3 | 否 |
|  |  | 烟尘 | 5.23 | 2024.06 | 自动 | 10801.06 | 259200 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/20mg/m3 | 否 |
| DA003 (3号净烟 气排放口） | 排环境 | 二氧化硫 | 0 | 2024.06 | 自动 | 34597.58 | 1014870 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/50mg/m3 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 2024.06 | 自动 | 37190.71 | 1014870 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/100mg/m3 | 否 |
|  |  | 烟尘 | 0 | 2024.06 | 自动 | 10911.7 | 259200 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/20mg/m3 | 否 |
| DA007 (4号净烟 气排放口） | 排环境 | 二氧化硫 | 24.12 | 2024.06 | 自动 | 49597.77 | 1014870 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/50mg/m3 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 28.49 | 2024.06 | 自动 | 63681.39 | 1014870 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/100mg/m3 | 否 |
|  |  | 烟尘 | 5.18 | 2024.06 | 自动 | 8074.78 | 259200 | 火电厂大气污染物排放标准（GB 13223-2011)特别排放限值/20mg/m3 | 否 |
| DA018 （硫回收排气筒） | 排环境 | 二氧化硫 | 55.89 | 2024.06 | 自动 | 11060.68 | 296640 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）/400 mg/m3 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 22.94 | 2024.06 | 自动 | 3137.62 | / | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)/240mg/m3 | 否 |
| DA020 （低甲A系列尾气治理排气筒） | 排环境 | 二氧化硫 | 10.22 | 2024.06 | 自动 | 10951.80 | / | 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）/100mg/m3 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 7.16 | 2024.06 | 自动 | 4906.24 | 215990 | 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）/180mg/m3 | 否 |
| DA021 （低甲B系列尾气治理排气筒） | 排环境 | 二氧化硫 | 24.38 | 2024.06 | 自动 | 13948.39 | / | 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）/100mg/m3 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 16.1 | 2024.06 | 自动 | 5687.26 | 215990 | 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）/180mg/m3 | 否 |
| DA022 （低甲C系列尾气治理排气筒） | 排环境 | 二氧化硫 | 7.85 | 2024.06 | 自动 | 12637.02 | / | 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）/100mg/m3 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 9.23 | 2024.06 | 自动 | 4190.86 | 215990 | 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）/180mg/m3 | 否 |
| DA023 （低甲D系列尾气治理排气筒） | 排环境 | 二氧化硫 | 14.66 | 2024.06 | 自动 | 11603.82 | / | 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）/100mg/m3 | 否 |
|  |  | 氮氧化物 | 18.76 | 2024.06 | 自动 | 6345.43 | 215990 | 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）/180mg/m3 | 否 |
| 备注：表中排放浓度均为3月份污染物在线监测平均排放浓度，排放总量为2024年1-3月排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

固体废物

| 废物名称 | 是否危险废物 | 危废代码 | 产生环节 | 物理性状 | 危险特性 | 产生量/吨 | 处理/处置方式 | 处理/处置数量（t） | 暂存量（t） | 处置去向 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站污泥(包括预处理污泥、生化污泥） | 是 | 451-002-11 | 施工作业、污水池油泥 | 固态 | 易燃性,毒性 | 5916吨 | 资源化利用 | 5916吨 | 0吨 | 公司内部资源化利用 | - 按照危险废物管理要求，委托具有危险废物经营许可单位进行收集、处置，每年定期向生态环境局申报本年度危险废物管理计划及危险废物年报。 - 跨省转移的危险废物办理跨省转移手续后再开始转移，危废转移严格按照规范要求填报转移联单，联单存档至少5年。 3.公司安环部有权对产生、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物的车间进行现场检查，检查其污染防治措施的落实和运行情况。 4.危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和本市的有关规定。 5.禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。 6.危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。 7.危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 8.危险废物的贮存时间不得超过一年；法律法规另有规定的除外。 |
| 废润滑油 | 是 | 900-217-08 | 储存设备 | 液态 | 易燃性,毒性 | 33.51吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 29.4吨（含上年库存） | 6.63吨 | 暂存于危险废物临时贮存库 |  |
| 废过滤吸附介质 | 是 | 900-041-49 | 检维修作业产生 | 固态 | 感染性,毒性 | 15.32吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 0吨 | 16.02吨（含上年库存） | 暂存于危险废物临时贮存库 |  |
| 监测废液 | 是 | 900-047-49 | 环境监测中产生的具有危险特性的残留样品 | 液态 | 感染性，毒性，易燃性 | 0.39吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 1.62吨（含上年库存） | 0吨 | 新疆西域平福环境工程有限公司 |  |
| 废铅蓄电池 | 是 | 900-052-31 | UPS、EPS备用电源更换下来的电池 | 固态 | 腐蚀性，毒性 | 0吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 0吨 | 上年库存3.12吨 | 暂存于危险废物临时贮存库 |  |
| 废活性炭 | 是 | 900-039-49 | 含有或沾染毒性 、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质 | 固体 | 毒性、感染性 | 0吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 0吨 | 上年库存1.36吨 | 暂存于危险废物临时贮存库 |  |
| 次甲醇 | 是 | 261-128-11 | 甲醇 | 液体 | 易燃性,毒性 | 8211.3吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 8211.3吨 | 0吨 | 新疆新硕化工有限公司 |  |
| 煤焦油 | 是 | 252-017-11 | 原料气冷凝 | 液体 | 易燃性,毒性 | 899.5吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 899.5吨 | 0 | 新疆和润化工科技有限公司 |  |
| 煤焦油 | 是 | 252-017-11 | 原料气冷凝 | 液体 | 易燃性,毒性 | 71046.88吨 | 资源化利用 | 71046.88吨 | 0 | 公司内部资源化利用 |  |
| 煤焦油-1 | 是 | 252-017-11 | 对高温煤焦油进行预处理及分馏 | 半固体 | 易燃性,毒性 | 12556.32吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 12556.32吨 | 0吨 | 新疆鸿业化工投资有限公司 |  |
| 耐硫变换催化剂 | 是 | 251-016-50 | 催化剂达到使 用寿命更换 | 固态 | 毒性 | 0吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 0吨 | 上年库存16.2吨 | 暂存于危险废物临时贮存库 |  |
| 废油桶 | 是 | 900-249-08 | 储存设备 | 固态 | 易燃性,毒性 | 11.96吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 9.86吨（含上年库存5.069吨） | 2.387吨 | 新疆西域平福环境工程有限公司 |  |
| 废油漆桶 | 是 | 900-252-12 | 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | 固体 | 易燃性、毒性 | 0.24吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 0吨 | 0.24吨 | 暂存于危险废物临时贮存库 |  |
| 废分子筛 | 是 | 900-041-49 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 | 固体 | 毒性、感染性 | 4.14吨 | 交由具有危废处置资 质的单位处置 | 0吨 | 4.14吨 | 暂存于危险废物临时贮存库 |  |
| 锅炉炉渣 | 否 | 900-001-S03 | 锅炉燃烧产生 | 固体 | / | 12004.14吨 | 一般工业固废填埋场填埋 | 12004.14吨 | / | 一般工业固体废物填埋场 |  |
| 气化炉渣 | 否 | 252-002-S16 | 汽化炉燃烧产生 | 固体 | / | 78508.7吨 | 一般工业固废填埋场填埋 | 78508.7吨 | / | 一般工业固体废物填埋场 |  |
| 粉煤灰 | 否 | 900-001-S02 | 烟气除尘产生 | 固体 | / | 28778.52吨 | 一般工业固废填埋场填埋/交由具有危废处置资质的单位处置 | 17336.28吨/11442.24吨 | / | 一般工业固体废物填埋场/哈密市国伟商品混凝土有限公司（3585.56吨）、伊吾县海鑫商品混凝土有限公司（4128.74吨）、伊吾县疆盛商品混凝土有限责任公司（2859.42吨）、伊吾县恒基混凝土有限责任公司（868.52吨） |  |

| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界位置 |  | 噪声值（dB） |  |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |  |  | 超标 情况 |  |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |
| 东侧厂界外1米 |  | 59 |  |  | 53 | 65 |  | 55 |  | 达标 |  |
| 南侧厂界外1米 |  | 58.5 |  |  | 53.25 | 65 |  | 55 |  | 达标 |  |
| 西侧厂界外1米 |  | 58.5 |  |  | 52.5 | 65 |  | 55 |  | 达标 |  |
| 北侧厂界外1米 |  | 58.25 |  |  | 52.5 | 65 |  | 55 |  | 达标 |  |
| 无组织排放污染物排放信息表 监测点位名称; 污染物; 实际排放总量; 实际排放浓度. 1#厂界上风向监测点; 氨，甲醇，苯并[a]芘，一氧化碳，非甲烷总烃，甲烷，酚类化合物，颗粒物，硫化氢，臭气浓度，; /; 氨:0.525mg/m³，甲醇<2mg/m³，苯并[a]芘<0.02ng/m³，一氧化碳<1.6mg/m³，非甲烷总烃：0.45mg/m³，甲烷:0.0004mg/m³，酚类化合物<0.003mg/m³，颗粒物:0.128mg/m³，硫化氢<0.00002mg/m³，臭气浓度<11. 2#厂界下风向监测点; 氨，甲醇，苯并[a]芘，一氧化碳，非甲烷总烃，甲烷，酚类化合物，颗粒物，硫化氢，臭气浓度，; /; 氨:0.115mg/m³，甲醇<2mg/m³，苯并[a]芘<0.02ng/m³，一氧化碳<3.325mg/m³，非甲烷总烃：0.75mg/m³，甲烷:0.0005mg/m³，酚类化合物<0.003mg/m³，颗粒物:0.311㎎/m³，硫化氢<0.00002mg/m³，臭气浓度<13. 3#厂界下风向监测点; 氨，甲醇，苯并[a]芘，一氧化碳，非甲烷总烃，甲烷，酚类化合物，颗粒物，硫化氢，臭气浓度，; /; 氨:0.108mg/m³，甲醇<2mg/m³，苯并[a]芘<0.02ng/m³，一氧化碳<3.775mg/m³，非甲烷总烃：0.778mg/m³，甲烷:0.0005mg/m³，酚类化合物<0.003mg/m³,颗粒物:0.311mg/m³，硫化氢<0.00002mg/m³，臭气浓度<14. 4#厂界下风向监测点; 氨，甲醇，苯并[a]芘，一氧化碳，非甲烷总烃，甲烷，酚类化合物，颗粒物，硫化氢，臭气浓度，; /; 氨:0.09mg/m³，甲醇<2mg/m³，苯并[a]芘<0.02ng/m³，一氧化碳<3.45mg/m³，非甲烷总烃：0.78mg/m³，甲烷:0.0005mg/m³，酚类化合物<0.003mg/m³，颗粒物:0.297mg/m³，硫化氢<0.00002mg/m³，臭气浓度<12. 5#厂界下风向监测点; 氨，甲醇，苯并[a]芘，一氧化碳，非甲烷总烃，甲烷，酚类化合物，颗粒物，硫化氢，臭气浓度，; /; 氨:0.103mg/m³，甲醇<2mg/m³³，苯并[a]芘<0.02ng/m³,一氧化碳<3.35mg/m³，非甲烷总烃:0.788mg/m³，甲烷:0.0005mg/m³，，酚类化合物<0.003mg/m³，颗粒物:0.292mg/m³，硫化氢<0.00002mg/m³，臭气浓度<14. 6#一般固废填埋场（原）; 颗粒物、二氧化硫; /; 颗粒物:0.268mg/m³、二氧化硫:0.023mg/m³. 7#一般固废填埋场（新）; 颗粒物、二氧化硫; /; 颗粒物:0.367mg/m³、二氧化硫:0.024mg/m³. 灰库1#; 颗粒物; /; 0.433mg/m³. 灰库2#; 颗粒物; /; 0.447mg/m³. 灰库3#; 颗粒物; /; 0.376mg/m³. 污染防治设施非正常运行信息表 |
| 设施名称 | 处理的污染物 |  | 次数 | 日期 |  |  | 时长 |  | 主要原因 |  | 应对措施 |
| / | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |

三、企业环境管理信息

- 企业环境管理信息汇总表

| 许可名称 | 编号 | 审批文件 | 核发机关 | 获取时间 | 有效期限 | 主要许可事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污许可证 | 91652223792268282K | / | 哈密市生态环境局 | 2020.6.7 | 2025.6.30 | 主要污染物排放 |
| 辐射安全许可证 | 新环辐证[H0011] | / | 哈密市生态环境局 | 2023.5.30 | 2028.5.29 | 使用Ⅳ类放射源 |

环境保护税缴纳信息表

| 税目 |  | 污染物 |  | 缴纳额/元 |  | 实际缴纳额/元 |  | 减免情况 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 二氧化硫 |  | 87860.61704 |  | 87860.61704 |  | 53561.97097 |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 125214.5116 |  | 125214.5116 |  | 82265.17996 |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  | 3473.150072 |  | 3473.150072 |  | 3473.150072 |  |  |  |  |
|  |  | 甲醇 |  | 2756.303722 |  | 2756.303722 |  | 508.5428673 |  |  |  |  |
|  |  | COD |  | 5396.268375 |  | 5396.268375 |  | 5396.268375 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 567.451573 |  | 567.451573 |  | 567.451573 |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  | 469.5938 |  | 469.5938 |  | 469.5938 |  |  |  |  |
| 减征或免征情况 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  |  |
| 减免金额 |  | / |  | / |  | / |  | 146242.15761226 |  |  |  |  |
| 减免后合计 |  | / |  | 225737.89621346 |  | 225737.89621346 |  | / |  |  |  |  |
| 投保环境污染责任保险信息汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 投保保额 |  | 是否当年新增投保 |  | 投保时间 |  | 投保截止日期 |  | 承保公司 |  | 备注 |  |
| B类 | 4000000元 |  | 否 |  | 2023.10.14 |  | 2024.10.14 |  | 中国人民财产保险股份有限公司 |  |  |  |

| 环保信用评价等级汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 评价机构 | 前一年等级 | 当年等级 | 变化原因 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / |

| 清洁生产环境信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁生产原因 | 实施情况 | 评估 | 验收结果 |
| 树立清洁文明的资源节约型企业形象 | 立项实施清洁审查方案25个 | 达到2级国内清洁生产先进水平 | 通过第一轮清洁生产审核验收 |

四、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水处理站（预处理+生化处理+深度处理） | 2013年9月 | 750m³/h | 正常 | 企业自行 |
| 大气污染物 | SCR脱硝 | 2015年11月 | 907200m³/h | 正常 | 企业自行 |
|  | 静电除尘 | 2013年9月 | 1478166m³/h | 正常 | 企业自行 |
|  | 湿式氨法脱硫 | 2013年9月 | 1000000m³/h | 正常 | 企业自行 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物填埋场 | 2021年7月 | 总库容320万m³ | 正常 | 企业自行 |
|  | 危险废物临时贮存库 | 2013年9月 | 总面积3000m2 | 正常 | 企业自行 |
| 噪声 | 消音器 | 2013年9月 | / | 正常 | 企业自行 |
|  | 消音塔 | 2013年9月 | / | 正常 | 企业自行 |
| 在线监测设施 | 热电联产装置4台锅炉分别设置原烟气和净烟气在线监测设施（原烟气4套、净烟气4套） 硫回收设施烟气在线监测设施1套 低温甲醇洗尾气综合利用装置在线监 测设施（烟气 4 套、VOCs4 套） 厂界无组织在线监测设施（3套） 加热炉烟气排放口在线监测设施1套 | 2016年3月 2020年6月 2022年6月2023年3月 2024年1月 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 、流量、含氧量、温度、流速、压力、苯系物、气象参数 | 正常 | 新疆泽林亨峰环保科技有限公司 |
| 在线监测设施 | 废水总排口在线监测设备 | 2014年9月 2019年5月 2023年12月 | 化学需氧量、氨氮、PH、流量 | 正常 | 新疆泽林亨峰环保科技有限公司 |

碳排放信息表

| 履约年度 | 排放设施 | 核算方法 | 年度碳实际排放量 | 上一年度实际排放量 | 配额清缴情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 燃煤机组 | 化石燃料燃烧排放+外购电力排放 | 5140650tCO2 | / | 按期足额清缴 |
| 2020 | 燃煤机组 | 化石燃料燃烧排放+外购电力排放 | 4213149tCO2 | 5140650tCO2 | 按期足额清缴 |
| 2021 | 燃煤机组 | 化石燃料燃烧排放+外购电力排放 | 4432798tCO2 | 4213149tCO2 | 按期足额清缴 |
| 2022 | 燃煤机组 | 化石燃料燃烧排放+外购电力排放 | 3733174tCO2 | 4432798tCO2 | 按期足额清缴 |
| 2023 | 燃煤机组 | 化石燃料燃烧排放+外购电力排放 | 3364681tCO2 | 3733174tCO2 | 待履约清缴 |

五、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 排污许可管理信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行报告类型 | 应公开次数 | 实际公开次数 | 公开的网址 |
| 月报 | 6 | 6 | http://permit.mee.gov.cn |
| 季报 | 2 | 2 | http://permit.mee.gov.cn |
| 年报 | 0 | 0 | http://permit.mee.gov.cn |

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 |
| 新疆广汇新能源有限公司年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 2019年2月28日 | 新环函[2019]247号 | 北京中环格亿技术咨询有限公司 | 2019年3月22日 |
| 新疆广汇新能源有限公司年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚 （煤基）项目环境影响后评价 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 2022年3月15日 | 新环环评函 [2022]187 号 | / | / |
| 关于《新疆广汇新能源有限公司产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目环境影响报告书》主要污染物排放控制审查意见的函 | 新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心 | 2019年2月15日 | 新环排权审[2019]21号 | / | / |
| 新疆广汇新能源有限公司 670t/h 煤粉锅炉项目 | 哈密市生态环境局 | 2022年7月21日 | 哈市环监函〔 2022〕78 号 | （项目正在建设） | / |
| 新疆广汇新能源有限公司酚类 产品深加工研究与应用项目 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 2022年10月8日 | 新环审〔2022〕207号 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 2023年12月16日 |
| 新疆广汇新能源有限公司1万m3LNG调峰储罐储备项目 | 哈密市生态环境局 | 2023年4月23日 | 哈市环监函〔2023〕52号 | （项目正在建设） | / |
| 新疆广汇新能源有限公司110kV供电系统安全稳定性提升项目一期工程 | 哈密市生态环境局 | 2022年12月7日 | 哈市环监函〔2022〕167号 | 新疆九睦工程技术中心（有限合伙） | / |

六、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 哈密市生态环境局 | 备案时间 | 2023年7月17日 |
| 主要内容 | 颁布令：《新疆广汇新能源有限公司突发环境事件应急预案》已于2023年6月15日修订完成，现予公布、实施,2020版突发环境事件应急预案同时废止。本《预案》所涉及的部门（车间）均应保证预案的正常运行，并持续改进。 基本情况：2006年，广汇能源出资成立新疆广汇新能源有限公司，投资建设120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目。项目注册资本30.34亿，占地104.655km，被列为国家《石化产业调整和振兴规划》鼓励的大型煤基甲醇装置示范工程和自治区重点工程，位于新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖镇东南方向5.0km。 环境风险评价 较大【较大－大气（Q3-M2-E3）+较大－水（Q3-M2-E3）】 组织机构 与相关部门应急预案关系 工作程序（应急机制运作流程） 应急保障救援 报警和通信联络方式：0902-7157119 事故发生后的报告程序和注意事项 预案分级响应条件 根据突发环境事件的性质及严重性、紧急程度，结合公司对事态的控制和应急处置能力，将公司的应急响应能力分为一级响应、二级响应及三级响应。 事故应急救援终止程序 （1）当发生Ⅰ级环境事件时，现场救援指挥部确认终止时机，经公司“应急救援指挥部”总指挥长批准；当发生Ⅱ～III级环境事件时，现场救援指挥部确认终止时机或由发生事故工段提出，经发生事故单位“应急领导小组”组长批准。 （2）各应急小组依次向应急指挥部和应急管理办公室报告应急处置情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥部根据情况确认终止时机，宣布终止环境安全应急响应。 （3）由启动应急预案的最高级总指挥下达应急终止命令，并报告上级有关部门。 （4）经应急指挥部决定，应急管理办公室通知公司撤离人员返回各自岗位。 （5）应急管理办公室对紧急救援工作进行总结、上报。 （6）医疗救护组组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。 （7）生产技术组指导各车间恢复生产。 （8）应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。 （9）应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其他有效方式通知到哈密市相关政府部门。 应急培训计划 Ⅰ 对于关键岗位应选派熟悉应急预案的有经验技术人员负责。 Ⅱ 事故应急处置训练内容应当包括事故发生时的工艺技术处置和扑救；安全防护救助措施、环境保护应急处置方法等。事故发生时，公司安全环保部门工作人员和富有事故处置经验的人员，要轮流值班，监视事故现场及其处置作业，直至事故结束。 Ⅲ 新疆广汇新能源有限公司配套建立完善的消防系统和气防站，并定期对消防人员和公司相关人员进行模拟演练，以检查和提高队伍应急能力，保证应急预案的有效实施。 Ⅳ 公司安全环保部门应负责与地方生态环境保护部门、应急管理局、消防队和医院等建立起良好的公共安全健康应急预防体系，定期或不定期组织人员开展安全、健康、环保培训教育。将事故应急措施、方案以及撤离方案等及时传达给相关人员，并且经常组织事故情况下的应急演练。 Ⅴ 公司安全环保部和公司生产车间共同负责制定新疆广汇新能源有限公司的应急演练计划，其它部门配合，每年至少组织两次综合性的应急演练，演习应动用应急指挥机构和全部公司应急抢险力量，并做好应急演练记录。必要时还应联络周边单位应急保障系统参加演习。应急演练可以检查和提高应急指挥的水平和队员的反应能力，及时发现组织、器材及人员等方面的问题，及时作出改进，以保证应急反应的有效进行。 Ⅵ 各车间班组每季度应至少组织一次有针对性的应急演练，并做好应急演练记录。 为了保证公司应急救援预案切实发挥作用，使救护队员在紧急情况下知道如何有效应对，在平时就应该进行相关知识的培训。应急救援培训分为基本应急培训和特殊应急培训。 备案应急物资 消防车、救护车. 救护车; 1#车; 2#车; 3#举高 喷射车; 4#多功能 车; 5#泡沫消 防车; 6#JP62/G1 居高喷射消防车. 出厂日期; 2011.9; 2011.6; 2010.8; 2011.7; 2010.12; 2021.2; 2020.6. 厂牌编号; ZZ1257G1 947C; ZZ1257S4 347C; ZZ1257M46 47C; ZZ1256M 4646C; EQ114KJ; MX5360GXF PM180; XZJ5424JXFJP62/G1. 功率; 92KW; 196KW; 196KW; 196KW; 136KW; 397KW; 405KW. 发动机型号; SOF1M814 0.43S3; WD61596; W615-92E; W615-92E; ISDE18530; MC13.54-61; D13K540EU6. 总质量; 25吨; 25吨; 25吨; 25 吨; 14.9 吨; 38.15 吨; 44 吨. 水泵型号; /; CB10/60G; CB10/60-XZ; CB10/60-XZ; CB10/40; /; /. 最大供水距离; /; 200m; 200m; 200m; 200m; /; /. 最大供水 高度; /; 100m; 100m; 100m; 100m; 100m; 100m. 水容量; /; 9 吨; 12 吨; 9 吨; 2 吨; 15吨; 4.2吨. 泡沫容量; /; 3 吨; /; 3 吨; 1 吨; 3 吨; 3.3 吨. 最大吸水 深度; /; 7m; 7m; 7m; 7m; 7m; 7m. 其他消防物资. 序号; 器材名称; 规格型号; 对应事故类别; 单位; 数量. 1; 重型防化服; FHLWS-002；品牌劳力士; 个体防护; 套; 16. 2; 轻型防化服; FHLWS-001；品牌劳力士; 个体防护; 套; 8. 3; 电绝缘服; 10KV，品牌劳力士; 个体防护; 套; 4. 4; 隔热服; /; 个体防护; 套; 24. 5; 隔热服头盔; /; 个体防护; 顶; 2. 6; 隔热服手套; /; 个体防护; 双; 9. 7; 防低温液氮服; /; 个体防护; 套; 2. 8; 金属切割机; /; 应急救援; 台; 2. 9; 液压扩张钳; /; 应急救援; 台; 2. 10; 扩张切断钳; /; 应急救援; 台; 2. 11; 剪断钳; /; 应急救援; 台; 2. 12; 液压撑顶器; /; 应急救援; 台; 2. 13; 无齿链锯; /; 应急救援; 台; 2. 14; 液压泵; /; 应急救援; 台; 2. 15; 钢丝绳; /; 应急救援; 根; 1. 16; 消防浮艇泵; /; 应急救援; 台; 2. 17; 65 卡扣水带; /; 应急救援; 盘; 39. 18; 65mm快速水带; /; 应急救援; 盘; 4. 19; 65卡扣水幕水带; /; 应急救援; 盘; 6. 20; 65mm卡扣水带; /; 应急救援; 盘; 155. 21; 80mm快速水带; /; 应急救援; 盘; 10. 22; 80mm卡扣水带; /; 应急救援; 盘; 10. 23; 80卡扣水带; /; 应急救援; 盘; 38. 24; 小型送风机; /; 应急救援; 台; 2. 25; 发电机; /; 应急救援; 台; 2. 26; 止水器; /; 应急救援; 个; 2. 27; 自摆式消防炮; /; 应急救援; 门; 2. 28; 智能电动送风机; /; 应急救援; 套; 7. 29; 直流水枪; /; 应急救援; 个; 6. 30; 空气泡沫枪; PQ8; 应急救援; 个; 2. 31; 多功能水枪; GPN-HD25; 应急救援; 把; 198. 32; 泡沫枪; PQ8/PQ16; 应急救援; 把; 16. 33; 三路分水器; /; 应急救援; 个; 17. 34; 两路分水器; /; 应急救援; 个; 7. 35; 管钳; /; 应急救援; 个; 4. 36; 闷盖（卡扣）; /; 应急救援; 个; 15. 37; 水带挂钩; /; 应急救援; 个; 16. 38; 水带包布; /; 应急救援; 个; 2. 39; 扩音器; /; 应急救援; 个; 3. 40; 消火栓扳手; /; 应急救援; 个; 4. 41; 65 母转 65 卡; /; 应急救援; 个; 16. 42; 65 母转 80 卡; /; 应急救援; 个; 20. 43; 80 母转 80 卡; /; 应急救援; 个; 20. 44; 65 卡转 80 卡; /; 应急救援; 个; 20. 45; 65 公转 80 卡; /; 应急救援; 个; 20. 46; 65 公转 65 卡; /; 应急救援; 个; 18. 47; 80 公转 65 卡; /; 应急救援; 个; 20. 48; 防毒面具; ST-S100X-2; 应急救援; 具; 57. 49; 空呼面具; UEPSMaXX（全面罩）; 应急救援; 具; 18. 50; 雨淋喷头; /; 应急救援; 个; 50. 51; 内扣接口; KD65; 应急救援; 个; 161. 52; 电动送风机; TF-S2; 应急救援; 台; 1. 53; 智能电动送风机; HG-DHZK6.0A（海固）; 应急救援; 台; 1. 54; 精密压力表; /; 应急救援; 个; 2. 55; 滤毒罐; TF-A 型（5#）P-CO-3; 应急救援; 个; 97. 56; 滤毒罐; FT-B 型Z-A-P3-2(3)#; 应急救援; 个; 281. 57; 滤毒罐; FT-B 型Z-E-P3-2(7)#; 应急救援; 个; 286. 58; 滤毒罐; TF-B 型Z-K-P3-2(4)#; 应急救援; 个; 91. 59; 消火栓扳手; /; 应急救援; 个; 46. 60; 限高牌; /; 应急救援; 个; 27. 61; 水系统喷头（罐区）; /; 应急救援; 个; 180. 62; 室内消火栓; 芜湖强丰; 应急救援; 具; 4. 63; 滤毒罐（老式）; TF-A型（5#）PCO-3; 应急救援; 个; 81. 64; 滤毒罐（老式）; FT-B 型Z-A-P3-2(3)#; 应急救援; 个; 13. 65; 滤毒罐（老式）; FT-B 型Z-E-P3-2(7)#; 应急救援; 个; 15. 66; 滤毒罐（老式）; Z-K-P3-2(4)#; 应急救援; 个; 89. 67; 帐篷; /; 应急救援; 顶; 3. 68; 空呼气瓶罩; /; 应急救援; 个; 84. 69; 多功能水枪; KY65; 应急救援; 个; 101. 70; 直流水枪; /; 灭火; 个; 27. 71; 泡沫产生器; PC8-A; 灭火; 个; 5. 72; 二氧化碳灭火器; MT5; 灭火; 具; 4. 73; 二氧化碳灭火器; MT7; 灭火; 具; 2. 74; 干粉灭火器; MF4; 灭火; 具; 2. 75; 干粉灭火器; MF8; 灭火; 具; 1. 76; 消防沙桶; 半圆桶; 灭火; 个; 72. 77; 消防铁锹; /; 灭火; 个; 108. 78; 消防水炮; DN150-1.6; 灭火; 具; 9. 79; 羊镐头; 应急救援; 个; 13. 80; 闸阀; DN150-1.6; 应急救援; 台; 1. 81; 闸阀; DN65-1.6; 应急救援; 台; 1. 82; 蝶阀; DN150-1.6; 应急救援; 台; 2. 83; 洗消帐篷; 应急救援; 顶. 环境应急物资. 序号; 分析项目; 仪器; 判定依据; 检测依据; 数量（台）. 1; 噪声; AWA5688多功能声级计; GBZ2.2-2019; GBZ/T189.8-2007; 2. 2; 粉尘; AKFC-92A型矿用粉尘采样器; GBZ2.2-2019; GBZ/T192.1-2007; 3. 3; 高温; 2006型WBGT指数仪; GBZ2.2-2019; GBZ/T189.7-2007; 1. 4; 工频电场; RJ-15型工频电场场强仪; GBZ2.2-2019; GBZ/T189.3-2007; 1. 5; 硫化氢; DL-6000型智能双路恒流大气体采样器，分光光度法。; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.33-2004; 5. 6; 氨; GBZ/T160.29-2004. 7; 二氧化硫; GBZ/T160.33-2004. 8; 硫酸; GBZ/T 160.33－2004. 9; 盐酸; GBZ/T 160.37－2004. 10; 氰化氢; GBZ/T160.29-2004. 11; 肼; GBZ/T 160.71－2004. 12; 二氧化氮; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.29-2004. 13; 挥发性有机物; 便携式挥发性气体分析仪EXPEC 3100; GB 37822-2019; /; 1. 14; 甲醇; DL-6000型智能双路恒流大气体采样器，GC-2010色谱。; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.48-2007; 5. 15; 苯酚; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.51-2008; 5. 16; 甲酚; DL-6000型智能双路恒流大气体采样器，GC-2010色谱。; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.29-2004; 5. 17; 苯; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.42-2007; 5. 18; 甲苯; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.42-2007; 5. 19; 邻二甲苯; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.42－2007; 5. 20; 间二甲苯; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.42－2007; 5. 21; 对二甲苯; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.42－2007; 5. 22; 四氯化碳; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.45-2004; 5. 23; 一氧化碳; GXH-3011A型便携式红外线分析器; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.28-2004; 1. 24; 二氧化碳; GXH-3010H型便携式红外线分析器; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.28-2004; 1. 25; 氢氧化钠; AKFC-92A型矿用粉尘采样器，6300原子吸收分光光度法; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.18-2004; 1. 26; 二氧化锰; GBZ2.1-2019; GBZ/T160.13-2004; 1. 27; 色谱柱+FID; 1. 28; PH; 酸度计HK-3C; GB8978-2017; HJ 1147-2020; 1. 29; 浊度; 台式浊度仪TL2300; HJ 1075-2019; 1. 30; 悬浮物; 电热鼓风干燥箱101-1ES; GB 11901-89; 1. 31; 精密电子天平BSA223S-CW; 1. 32; 高锰酸盐指数; 高锰酸钾标准溶液; GB 11892-89; /. 33; 化学需氧量; 硫酸亚铁铵标准溶液; HJ 828—2017; /. 34; 重铬酸钾标准溶液. 35; 生化需氧量; BOD自动测定仪BODTRAK; HJ 505—2009; 1. 36; 挥发酚; 分光光度计DR3900; HJ 503-2009; 1. 37; 氨氮; 分光光度计DR3900; HJ 535-2009; 1. 38; 亚硝酸盐氮; 分光光度计DR3900; GB 7493-87; 1. 39; 石油类/动植物油; 红外分光测油仪OIL480; HJ 637-2018; 1. 放射源应急物资. 序号; 防护用品名称; 规格型号; 生产厂家; 数量. 1; 防辐射铅服; ZK-15; 郑州双辐射线防护器材有限公司; 1套. 2; 防辐射铅帽; 2顶. 3; 防辐射铅围脖; 1个. 4; 防辐射铅眼镜; 2个. 5; 辐射剂量当量率仪; JB400A; 上海精博工贸有限公司; 1台. 6; 辐射剂量当量率仪; JB401A; 1台. 7; 辐射报警仪; MKS-05 TERRA-P; 乌克兰; 6个. 8; 辐射计量仪; /; /; 14. 演练计划 公司每季度组织各单位开展综合大演练，旨在提高员工对于突发环境事件的应急处置能力。 奖惩奖励： 在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的单位和个人，依据有关规定给予表彰： （1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的； （2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的； （3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的； （4）有其他特殊贡献的。 惩罚： 在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 （1）不认真履行环保法律法规而引发环境事件的； （2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的； （3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的； （4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的； （5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的； （6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的； （7）散布谣言，扰乱社会秩序的； （8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。 预案的实施和生效时间 2023年6月15日修订应急预案实施和生效。 |

七、环境自行监测方案

| 主要 内容 | - 企业基本情况 企业名称; 新疆广汇新能源有限公司. 地址; 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号. 注册类型; 其他有限责任公司; 企业规模; 大型. 法人代表; 薛小春; 统一社会信用代码; 91652223792268282K. 联系人; 任亚红; 邮政编码; 839303. 所属行业; 煤制液体燃料生产; 投运时间; 2013-09. - 监测内容及公开时限 以企业自行监测方案为准，在排污许可执行报告中体现。 - 监测评价标准 废气和环境空气评价标准一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 排放标准限值; 评价标准. 废气有组织排放; 1号烟囱; 烟尘; 20（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 1号烟囱; 二氧化硫; 50（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 1号烟囱; 氮氧化物; 100（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 2号烟囱; 烟尘; 20（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 2号烟囱; 二氧化硫; 50（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 2号烟囱; 氮氧化物; 100（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 3号烟囱; 烟尘; 20（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 3号烟囱; 二氧化硫; 50（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 3号烟囱; 氮氧化物; 100（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 4号烟囱; 烟尘; 20（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 4号烟囱; 二氧化硫; 50（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 4号烟囱; 氮氧化物; 100（mg/m3）; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中特别排放限值要求. 废气有组织排放; 硫回收; 二氧化硫; 400（mg/m3）; 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表3. 废气有组织排放; 硫回收; 氮氧化物; 240（mg/m3）; 《大气污染物排放标准》GB16297-1996. 废气有组织排放; 低甲A系列尾气治理; 二氧化硫; 100（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 低甲A系列尾气治理; 氮氧化物; 180（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 低甲B系列尾气治理; 二氧化硫; 100（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 低甲B系列尾气治理; 氮氧化物; 180（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 低甲C系列尾气治理; 二氧化硫; 100（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 低甲C系列尾气治理; 氮氧化物; 180（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 低甲D系列尾气治理; 二氧化硫; 100（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 低甲D系列尾气治理; 氮氧化物; 180（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 加热炉烟气排放口; 烟尘; 20（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 加热炉烟气排放口; 二氧化硫; 100（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 废气有组织排放; 加热炉烟气排放口; 氮氧化物; 150（mg/m3）; 石油化学工业污染物排放标准（GB 31571-2015）. 无组织评价标准一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 排放标准限值; 评价标准. 废气无组织排放; 氨水罐; 氨; 1.5mg/Nm3; 恶臭污染物排放标准（GB14554-93）. 灰库; 颗粒物; 1mg/Nm2; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996. 储煤设施; 颗粒物; 1mg/Nm3; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996. 备煤筛分塔; 颗粒物; 1mg/Nm3; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996. 气化炉顶煤仓; 颗粒物; 1mg/Nm3; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996. 备煤煤棚; 颗粒物; 1mg/Nm3; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996. 噪声评价标准一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 标准值dB（A）; 标准来源. 厂界噪声排放; 厂区南侧测声点; 工业企业厂界环境噪声(昼间); 65; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）. 厂界噪声排放; 厂区南侧测声点; 工业企业厂界环境噪声(夜间); 55; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）. 厂界噪声排放; 厂区东侧测声点; 工业企业厂界环境噪声(昼间); 65; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）. 厂界噪声排放; 厂区东侧测声点; 工业企业厂界环境噪声(夜间); 55; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）. 厂界噪声排放; 厂区北侧测声点; 工业企业厂界环境噪声(昼间); 65; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）. 厂界噪声排放; 厂区北侧测声点; 工业企业厂界环境噪声(夜间); 55; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）. 厂界噪声排放; 厂区西侧测声点; 工业企业厂界环境噪声(昼间); 65; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）. 厂界噪声排放; 厂区西侧测声点; 工业企业厂界环境噪声(夜间); 55; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）. - 监测方法及监测质量控制 1．自动监测 废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）要求进行监测。 废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2019）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2019）要求进行监测。 本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过生态环境部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。 2．手工监测 各类污染物采用国家和新疆相关污染物排放标准、现行的生态环境部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。 本企业自承担手工监测，具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有健全的自行监测质量管理制度，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。 监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单（GB/T16157-1996）、 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。） 我公司同时委托具有资质的社会化监测机构开展监测，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。 |
| --- | --- |

八、其他应当公开的环境信息

- 在线监测数据在重点排污单位自动监控与基础数据库系统（企业端）进行公开；排污许可执行报告在排污许可证申报系统进行公开。 综合评价结果表明，新疆广汇新能源有限公司选址及平面布局合理，项目排放总量均未超过环评审批总量，企业周边环境现状监测数据表明，企业正常生产过程对周边环境影响较小。企业申领了排污许可证，实现了持证排污。