新疆广汇陆友硫化工有限公司

厂界环境自行监测方案

为进一步加强企业环境保护管理，落实自行监测的责任和义务，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，按照系统设计，全面考虑、立足当前，适度前瞻的基本原则，编制新疆广汇陆友硫化工有限公司自行监测方案。

一、企业简介

新疆广汇陆友硫化工有限公司是由广汇能源股份有限公司（股票代码：600256）和辽宁省轻工设计院有限公司于2016年1月合资成立，注册资本12800万元。广汇能源本着“节能减排，绿色发展”的目的，依托新疆广汇新能源有限公司现有甲醇、尾气中的硫化氢以及公用工程等资源规划建设4万吨/年DMDS（二甲基二硫）联产1万吨/年DMSO（二甲基亚砜）项目。该项目占地面积214亩，厂址位于新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区内，项目分两期建设，其中一期工程1万吨/年DMDS，于2016年5月开工建设，2016年10月21日取得自治区生态环境厅颁布的环评批复，2017年4月完成竣工建设，2017年12月24日完成自主验收，2020年1月17日取得安全生产许可证，2023年1月13日完成安全生产许可证的延期换证工作，2020年7月取得“排污许可证”，2021年6月30日取得国家工信部颁发的“监控化学品特别生产许可证”，项目投资额约3.95亿元。

- 二、污染源监测点位及示意图

1、大气污染物监测点位：

1.1大气污染源监测点位（有组织）：

新疆广汇陆友硫化工有限公司环境质量提升项目：将污水处理站无组织废气进行收集改造变成有组织废气处理后达标的排放囱。

1.2大气污染源监测点位（无组织）：

根据检测时项目所在地风向布点，上风向设1个点，下风向设3个点。

- 2.水污染物监测点位：

污水处理站反渗透装置出口（现阶段废水产生量较小，经过生化处理后，采用MBR膜和反渗透再次处理后补入循环水系统再利用，未外排。后续废水产生量较大时，排入哈密市伊吾县淖毛湖园区污水处理厂）。

- 2、噪声监测点位：

选取有代表性的噪声控制点进行检测，在厂区污水处理站北侧围墙外1m、距地面1.2米处进行测量其有效连续感觉噪声级（A声级）。

3、地下水监测点位

2021年10月在伊吾县淖毛湖工业园区的统筹下， 在厂区南侧、北侧、西侧、污水处理站北侧建设有4口地下水监测井。

- 土壤监测点位

- 选取有代表性的土壤点进行检测，主要在生产装置区附近。

- 5、新疆广汇陆友硫化工有限公司监测点位见附图1

- 三、检测指标，检测频次、执行标准以及限值

- 1. 大气污染物

- 1.1.污水处理站废气排放（有组织）：在污水处理站排放囱处二层楼面检测，实施第三方监测，每季度监测一次，检测主要污染物为：氨气、硫化氢、甲硫醚。执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，恶臭污染物有组织排放速率限值：氨气：8.7kg/h，硫化氢：0.58kg/h，甲硫醚0.58kg/h。

- 1.2.大气污染物（无组织）：厂界四周设监测点，执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中无组织排放监控浓度限值：硫化氢≤0.06mg/m3，二甲硫醚≤0.07mg/m3。

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 监测因子 | 监测方式以及频次 | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值 |
| DA001污水处理尾气排放囱 | 污水处理站 | 有组织 | 氨气 | 第三方监测每季度一次 | / | 《恶臭污染物排放标准》8.7kg/h（GB14554-93） |
|  |  |  | 硫化氢 | 第三方监测每季度一次 | / | 《恶臭污染物排放标准》0.58kg/h（GB14554-93） |
|  |  |  | 甲硫醚 | 第三方监测每季度一次 | / | 《恶臭污染物排放标准》0.58kg/h（GB14554-93） |
| 厂界无组织排放 | 各类机泵、管道、法兰连接处 | 无组织 | 甲醇 | 第三方监测每季度一次 | / | 《大气污染物综合排放标准》 12mg/m³（GB16297-1996） |
|  |  |  | 甲硫醇 | 第三方监测每季度一次 | / | 《恶臭污染物排放标准》0.007mg/m³ （GB14544-93） |
|  |  |  | 甲硫醚 | 第三方监测每季度一次 | / | 《恶臭污染物排放标准》0.07mg/m³ （GB14544-93） |
|  |  |  | 硫化氢 | 第三方监测每季度一次 | / | 《恶臭污染物排放标准》0.06mg/m³（GB14554-93） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 第三方监测每季度一次 | / | 《大气污染物综合排放标准》4mg/m³（GB16297-1996）新污染源二级标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 第三方监测每季度一次 | / | 《恶臭污染物排放标准》 20无量纲 （GB14554-93） |
|  |  |  | 颗粒物 | 第三方监测每季度一次 | / | 《大气污染物综合排放标准》 1.0mg/m³（GB16297-1996） |
|  |  |  | 二甲二硫 | 第三方监测每季度一次 | / | 《恶臭污染物排放标准》0.06mg/m³（GB14554-93） |

- 2、水污染物

- 污水处理站总排口（主要排放口）主要监测COD、氨氮等，执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中A 级标准。

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 污染物 名称 | 监测方式以及频次 | 排放总量 kg | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） |
| DW001 | 北纬43°41′48.44″， 东经94°58′51.42″ | 水管道集中排放 | COD | 第三方监测每季度一次 | 污水处理站内循环处理后进行回用，未外排 | 7380 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中A 级标准 500mg/L |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 第三方监测每季度一次 | 污水处理站内循环处理后进行回用，未外排 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中A 级标准 350mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 第三方监测每季度一次 | 污水处理站内循环处理后进行回用，未外排 | 1540 | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中A 级标准 45mg/L |
|  |  |  | 硫化物 | 第三方监测每季度一次 | 污水处理站内循环处理后进行回用，未外排 | / | 《炼焦化学工业污染物》GB 16171-2012 0.5mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 第三方监测每季度一次 | 污水处理站内循环处理后进行回用，未外排 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中A 级标准 8mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 | 第三方监测每季度一次 | 污水处理站内循环处理后进行回用，未外排 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中A 级标准 400mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 第三方监测每季度一次 | 污水处理站内循环处理后进行回用，未外排 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中A 级标准 15mg/L |

- 3、噪声

在厂区四周围墙外1m、距地面1.2米处进行测量其有效连续感觉噪声级（A声级），每季度监测一次，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

| 厂界监测位置 | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 东侧厂界外1米 | ≤65dB | ≤55dB |
| 南侧厂界外1米 | ≤65dB | ≤55dB |
| 西侧厂界外1米 | ≤65dB | ≤55dB |
| 北侧厂界外1米 | ≤65dB | ≤55dB |

- 4、土壤检测

根据厂区实际，在可能发生土壤污染的高风险区（二硫主装置区、硫化氢合成装置、成品罐区、中间罐区、危险废物暂存间、拆卸装置堆放区域、污水处理站）周围随机选择1点开展土壤检测，检测内容包含重金属和无机物、挥发性有机物以及半挥发性有机物等检测因子，各检测因子风险管控值参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1，《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行） HJ 1209—2021》每年委托第三方有资质的单位开展一次检测，检测内容为：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

- 5、地下水检测

地下水检测根据现有检测井在厂界南侧、北侧、西侧、污水处理站北侧游各选1个点作为地下水的监测点，按照承压水每年不低于2次（上半年、下半年各一次）的检测标准委托有资质的第三方开展检测，检测内容为：色(度)、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度(以CaCO3,计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰(Mn)、铜(Cu)、 锌(Zn)、 铝、挥发性酚类(以苯计)、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、、汞、砷、硒、镉、铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯37项，具体参照《地下水质量标准》（GB/T14848-17）。

四、采样和样品保存方法

1、大气污染物

根据《 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》GBT 16157-1996相关要求采样和保存。

2、水污染物

根据《水质采样技术指导》HJ 494-2009 相关要求采样和保存。

- 3、噪声

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008相关要求采样。

4、地下水

《地下水质量标准》GB/T14848-17

5、土壤

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018

6、质控措施;

1.空白样

现场空白是指在采样现场以纯水作样品,按照测定项目的采样方法和要求，与样品相同条件下装瓶、保存、运输、直至送交实验室分析。

1.1通过将现场空白与实验室内空白测定结果相对照，掌握采样过程中操作步骤和环境条件对样品质量影响的状况。

1.2现场空白所用的纯水要用洁净的专用容器，由采样人员带到采样现场，运输过程中应注意防止沾污。

2. 现场平行样

现场平行样是指在同等采样条件下，采集平行双样密码送实验室分析，测定结果可反映采样与实验室的精密度。当实验室精密度受控时，主要反映采样过程的精密度变化状况。

2.1 现场平行样要注意控制采样操作和条件的一致。对水质中非均相物质或分布不均匀的污染物，在样品灌装时摇动采样器，使样品保持均匀。

2.2 现场平行样占样品总量的10%以上，一般每批样品至少采集两组平行样。

3. 现场加标样或质控样

现场加标样是取一组现场平行样，将实验室配制的一定浓度的被测物质的标准溶液，等量加入到其中一份已知体积的水样中，另一份不加标样，然后按样品要求进行处理，送实验室分析。将测定结果与实验室加标样对比，掌握测定对象在采样、运输过程中的准确变化情况。现场加标除加标在采样现场外，其他要求应与实验室加标样相一致。现场使用的标准溶液与实验室使用的为同一标准溶液。

3.1现场质控样是指将标准样与样品基体组分接近的标准控制样带到采样现场，按样品要求处理后与样品一起送到实验室分析。

3.2现场加标样或质控样的数量，一般控制在样品总量的10%左右，每批样品不少于2个。

五、监测分析方法和仪器

1、分析方法：

HJT 399-2007 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》

HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

SS：GB 11901-1989 《水质 悬浮物的测定 重量法》

GB/T 14678-1993 《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法》

GB 12348-2008《 工业企业厂界环境噪声排放标准》

- 2、仪器设备

| 名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| COD消解器 | ET3150B | 上海欧陆科仪有限公司 |
| 化学需氧量、氨氮、总磷测定仪 | ET1151M | 上海欧陆科仪有限公司 |
| 电子天平 | JA31002 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 |
| 电导率仪 | DDS-307A | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
| PH计 | PHS-3E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |
| 紫外可见分光光度计 | 752N | 上海仪电分析仪器有限公司 |
| 可见分光光度计 | 721G | 上海仪电分析仪器有限公司 |
| 电子天平 | ME204E/02 | 梅特勒-托利国际贸易（上海）有限公司 |
| 电热鼓风干燥箱 | WGLL-125B | 北京中兴伟业仪器有限公司 |
| 有机物分析仪（VOC、SO2） | GASALERTMICRO5PID | 加拿大霍尼韦尔 |
| 便携式三合一气体检测仪（NO、NO2、H2S） | SKY2000-M3 | 深圳市元特科技有限公司 |
| 二甲基二硫检测仪 | SKY2000-Ex | 深圳市元特科技有限公司 |
| 甲硫醚检测仪 | SKY2000-Ex | 深圳市元特科技有限公司 |
| 精硫醇检测仪 | SKY2000-Ex | 深圳市元特科技有限公司 |
| 甲醇检测仪 | SKY2000-Ex | 深圳市元特科技有限公司 |
| 气相色谱 | GC-2014C | 日本岛津公司 |

七、质量保证与质量控制

新疆广汇陆友硫化工有限公司设置有专门的化验检测团队，结合企业实际情况，配置了多种气体和液体污染物的监测仪器，按照规定次数定期检测，确保不处置不排放，不达标不排放。此外，制定了严格的质量保证与控制制度，严格从人员、仪器装备、场所设施以及采样、分析、审核、数据报送、存档等多方面规范了环境检测的质量。

同时，公司每年委托有资质的单位按照要求开展环境监测（公司有严格的招投标管理制度、评标团队，严格把控检测单位资质关），为公司环境检测工作提供可靠保障。

八、环境信息公开说明

- 。

- 新疆广汇陆友硫化工有限公司

2023年3月31日

- 附图1：新疆广汇陆友硫化工有限公司监测点位

无组织废气监测点

有组织废气监测点

水污染物监测点

厂界噪声监测点

土壤监测点
地下水监测点